Считыватель Exzotron ERF 0.2

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Корпус изготовлен из прочного пластика и снабжён кармашком для фиксации карты в контакте со считывателем. Что очень удобно для идентификации водителя и других случаев, требующих длительного контакта магнитоной карты со считывателем ERF-02.

Исользуются карты стандарта EM-Marine с рабочей частотой 125кГц и преобразования кода считанной карты в код DallasTouchMemory или Wiegand26.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочаячастота:	125Khz

Работа с картами:	EMMarine

Дальность чтения:  	3-6см

Световая индикация:	Мигает красный светодиод при считывании карты

Подсветка:	Постоянно горит красный свет*(опционально)

Напряжение питания:	10-30В постоянного тока

Потребление тока:	50mA (max)

Рабочая температура:	-40С до +50C

Выходной интерфейс:	DallasTouchMemory

Максимальная длина линии отсчитывателя до контроллера:	-в режиме DS1990A, не более 15м

# РАБОТА СЧИТЫВАТЕЛЯ

При внесении в поле действия считывателя карты происходит передача его идентификационного номера на считыватель. Полученный код преобразуется в код, имитирующий

ключ Dallas Touch Memory или сигнал стандарта Wiegand26, который поступает на выход. При считывании номера карточки и передаче его кода на 3 сек загорается дополнительная индикация.

# CХЕМА РАСПИНОВКИ СЧИТЫВАТЕЛЯ ERF-02

Желтый – «+» Белый – «-» Зеленый  - 1 Wire

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Считыватель ERF-02	1 шт.

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на считыватель ERF-02 один год. Основания для прекращения гарантийных обязательств:

- нарушение настоящей Инструкции;

- наличие механических повреждений;

- наличие следов воздействия агрессивных веществ;

- наличие следов неквалифицированного вмешательства в схему считывателя

В течение гарантийного срока Изготовитель бесплатно устраняет неисправности считывателя, возникшие по вине Изготовителя, или заменяет неисправные узлы и блоки. Ремонт производится в мастерской Изготовителя.